Директору

ООО «Торговый Путь»

От  _________________________

____________________________

____________________________

Акт дефектации оборудования.

При выходе из строя оборудования необходимо заполнить этот Акт дефектации. При отсутствии заполненного Акта дефектации, претензии по гарантии приниматься не будут.

Организация, приобрётшая оборудование______________________________________

Контактное лицо, тел_______________________________________________________

Дата приобретения оборудования _______________________.20___ г.

Дата ввода в эксплуатацию _______________________.20___ г.

Дата выхода из строя _______________________.20___ г

Температурный режим работы оборудования (температура в витрине/в камере) _________

Фирма изготовитель оборудования, марка оборудования___________________________

Серийный номер ____________________________________________________________

Марка предыдущего компрессора _______________________________________________

Производилась ли замена фильтров при замене компрессора_______________________

Описание неисправности оборудования ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Были внеплановые кратковременные отключения электропитания, сколько раз и на какое время? |  |
| --- | --- |
| Есть ли маслоподъемные петли на всасывающей магистрали в случае, если внутренний блок находится ниже наружного? Каково их количество и расстояние между ними? |  |
| Подается ли электропитание на компрессор, укажите напряжение электропитания (если компрессор трехфазный, указать напряжение на трех фазах), В |  |
| Давление хладагента на стороне всасывания, либо промежуточное давление, бар |  |
| Давление хладагента на стороне нагнетания (до дросселирующего устройства), бар |  |
| Температура окружающей среды (наружный воздух), °С |  |
| Рабочий ток компрессора, А |  |
| Пусковой ток компрессора, А |  |
| Исправен ли датчик защиты компрессора по высокому давлению? |  |
| Исправен ли датчик защиты компрессора по низкому давлению? |  |
| Исправность вентилятора испарителя |  |
| Исправность вентилятора конденсатора |  |
| Сопротивление обмоток электродвигателя компрессора, Ом |  |
| Сопротивление между корпусом компрессора и обмотками электродвигателя компрессора, Ом. |  |
| Метод заправки оборудования: Весовой / По давлению |  |
| Марка заправленного хладагента |  |

При демонтаже компрессора необходимо сделать следующее:

Демонтировать компрессор только при помощи трубореза (не пользоваться горелкой или ножовкой при демонтаже компрессора); не производить слив масла; заглушить входные патрубки при помощи запорных вентилей, а при их отсутствии с помощью резиновых заглушек или монтажной ленты (не пользоваться горелкой); упаковать компрессор и отправить в адрес поставщика.

____________/_____________________ /___________________________/

Дата               подпись заявителя		расшифровка подписи